Schemat blokowy procesu klejenia materaców

Centrum Produkcji Wielkoseryjnej

| Działanie | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Katarzyna Rybarczyk Inżynier Procesu / Technolog | 2023-09-28 |  |
| Sprawdził | Krzysztof Jaworski Kierownik Działu Technicznego | 2023-09-28 |  |
| Zatwierdził | Marcin Stoiński Kierownik Produkcji | 2023-09-28 |  |

- CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest opis blokowy procesu klejenia materaców na linii L1,L2,L10

- PRZEDMIOT

Przedmiotem instrukcji jest kontrola procesu klejenia stosowanego przy produkcji materaców na linii produkcyjnej CPW L1,L2, L10.

- ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Za przestrzeganie niniejszej instrukcji odpowiedzialność ponoszą brygadzista CPW L1,L2 oraz L10.

- OPIS

Temperatura otoczenia

Min. 15 °C

Max. 36 °C

Wilgotność powietrza

N/D

Sprawdzenie i uzupełnienie poziomu kleju w zasobniku klejarek

|  | Klej termotopliwy |
| --- | --- |
| Nazwa kleju | ET228 M |

PROCES AUTOMATYCZNY

PROCES RĘCZNY

Klejenie narożników piankowych*

| Nazwa kleju | Temperatura pracy |
| --- | --- |
| ET 228 M | Od 160 do 175 °C |
| Ilość nakładanego kleju/korner | Od 5 do 7 [g] |

*UWAGA! Klejenie narożników piankowych występuje tylko dla linii CPW L10! W przypadku klejenia ręcznego nakładać klej zgodnie z instrukcją wykonania wyrobu!

Przekazanie formatki do kolejnej operacji

Wybranie odpowiedniego programu mostu klejarki zgodnie z tabelą programów

|  | Klej termotopliwy |
| --- | --- |
| Temperatura pracy kleju | Od 160 do 175 °C |
| Ilość nakładanego kleju | Ramka – od 1,5 do 2,5 [g/mb] Linie proste – od 0,7 do 1,9 [g/mb] Linie oscylacyjne – od 1,9 do 3,1 [g/mb] |

Utrzymywanie porządku na  stanowisku pracy zgodnie ze Standardem czyszczenia i Inspekcji urządzenia

Transport formatki do mostu klejowego

Nakładanie kleju zgodnie z programem

Pomiar wysokości i długości formatki

Dopasowanie wysokości głowicy

Układanie formatki na stole symetryzującym

Symetryzowanie  formatki

Pomiar szerokości formatki

Wycofanie materaca z produkcji do decyzji DZJ

ŹLE

Pomiar czasu otwarcia kleju

Kontrola jakości montażu

Montaż wkładu materaca

|  | Klej termotopliwy |
| --- | --- |
| Czas otwarcia kleju na 1 stanowisku | max 90 [s] |
| Czas zamknięcia (conditioning time) | nie podlega bieżącej kontroli w procesie |

DOBRZE

Pomiar czasu                              prasowania

Prasowanie wkładu materaca

|  | Klej termotopliwy |
| --- | --- |
| Czas prasowania | min. 2x23 [s] |
| Czas prasowania (tylko Vestmarka) | min. 2x12 [s] |
| Moc prasowania (linia L1/L2) | Od 0,15 do 2 [s] |

** Zależy od rodzaju materaców

Nieprawidłowości związane z procesem klejenia zgłaszać do działu DZJ oraz UR

Prędkość linii

1 materac na minutę

Przekazanie wkładu materaca

do następnej operacji

- TABELA ZMIAN DOKUMENTU

| Lp. | Numer wydania | Treść zmiany / poprawki | Zmianę wprowadził | Podpis / data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Bartosz Frąckowiak |  |
| 2 | 2 |  | Andrzej Biniek |  |
| 3 | 3 | 4 | Aleksandra Patela |  |
| 4 | 4 | Aktualizacja informacji o kleju | Katarzyna Rybarczyk |  |
| 5 | 5 | Aktualizacja kleju, czasu prasowania | Katarzyna Rybarczyk |  |
| 6 | 6 | Aktulaizacja infomacji o czasie prasowania | Tomasz Michalski |  |