Schemat blokowy procesu klejenia materaców

Centrum Produkcji Sprężyn

| Działanie | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Katarzyna Rybarczyk Inżynier Procesu / Technolog | 2023-09-12 |  |
| Sprawdził | Krzysztof Jaworski Kierownik Działu Technicznego | 2023-09-12 |  |
| Zatwierdził | Justyna Kuchniczak Kierownik Działu Zapewnienia Jakości | 2023-09-12 |  |

- CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest opis blokowy procesu klejenia formatek sprężynowych na CPS na liniach DW i 4WL.

- PRZEDMIOT

Przedmiotem instrukcji jest kontrola procesu klejenia stosowanego przy produkcji formatek sprężynowych na CPS na liniach DW i 4WL.

- ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Za przestrzeganie niniejszej instrukcji odpowiedzialność ponoszą brygadzista CPS DW i 4WL.

- OPIS

Sprawdzenie i uzupełnienie poziomu kleju w zasobniku klejarki

|  | Maszyna | Nazwa kleju |
| --- | --- | --- |
| Klej termotopliwy | 4WL | JOWAT TOPTHERM 231.60/852.06 |
|  | DW | EUROTERM ET 100 EVO |

Temperatura otoczenia

Min. 15 °C

Max. 36 °C

Wilgotność powietrza

N/D

PROCES AUTOMATYCZNY

PROCES RĘCZNY

Wybranie odpowiedniego programu na Assemblerze zgodnego z tabelą programów

|  | Maszyna | Temperatura pracy kleju | *Ilość nakładanego kleju |
| --- | --- | --- | --- |
| JOWAT TOPTHERM 231.60/852.06 | 4WL | od 150 do 160 °C | Od 1,7 do 1,9 [g/pocket] |
| EUROTERM ET 100 EVO | DW | od 135 do 165 °C | od 0,6 do 1,0 [g/pocket] |

* W przypadku klejenia ręcznego nakładać klej zgodnie z instrukcją wykonania wyrobu

Utrzymywanie porządku na  stanowisku pracy zgodnie ze Standardem czyszczenia i Inspekcji urządzenia

Wprowadzenie wstęgi sprężyn z Coilera do Assemblera

Nieprawidłowości związane z procesem klejenia zgłaszać do działu DZJ oraz UR

Pobranie wstęgi i docięcie

Kontrola jakości wstęgi

Docięcie wstęgi zgodnie z zadaną liczbą pocketów

Pomiar wysokości i długości wstęgi

Nałożenie kleju

Montaż formatki sprężynowej

Nałożenie kleju zgodnie z instrukcją wykonania wyrobu

Uruchomienie popychacza – montaż formatki

| Czas otwarcia kleju | N/D |
| --- | --- |
| Czas zamknięcia kleju (conditioning time) | N/D |

Odbiór formatek sprężynowych, etykietowanie

Przekazanie formatki sprężynowej

do następnej operacji

Prędkość linii

1 formatka na 2-11 min

- TABELA ZMIAN DOKUMENTU

| Lp. | Numer wydania | Treść zmiany / poprawki | Zmianę wprowadził | Podpis / data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Zmiana zakresu temperatur pracy kleju | Aleksandra Kawa |  |
| 2 | 2 | Zmiana zakresu temperatur pracy kleju | Aleksandra Kawa |  |
| 3 | 3 | Zmiana zakresu temperatur pracy kleju | Aleksandra Kawa |  |
| 4 | 4 | Dodanie operacji klejenia narożników piankowych | Tomasz Michalski |  |
| 5 | 5 | Dodanie kleju ET 260EVO | Aleksandra Kawa |  |
| 6 | 6 | Zmiana nazwy kleju Jowat | Mariusz Moliński |  |
| 7 | 7 | Aktualizacja dokumentu/schematu, zmiana kleju, | Katarzyna Rybarczyk |  |
| 8 | 8 | Aktualizacja schematu | Katarzyna Rybarczyk Mariusz Moliński |  |