Schemat blokowy procesu klejenia materaców

Centrum Produkcji Wielkoseryjnej

| Działanie | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Katarzyna Rybarczyk Inżynier Procesu / Technolog | 2023-09-05 |  |
| Sprawdził | Krzysztof Jaworski Kierownik Działu Technicznego | 2023-09-05 |  |
| Zatwierdził | Marcin Stoiński Kierownik Produkcji | 2023-09-05 |  |

- CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest opis blokowy procesu klejenia materaców na linii L5.

- PRZEDMIOT

Przedmiotem instrukcji jest kontrola procesu klejenia stosowanego przy produkcji materaców na linii produkcyjnej L5.

- ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Za przestrzeganie niniejszej instrukcji odpowiedzialność ponosi brygadzista L5.

- OPIS

Temperatura otoczenia

Min. 15 °C

Max. 36 °C

Wilgotność powietrza

N/D

PROCES AUTOMATYCZNY

PROCES RĘCZNY

Sprawdzenie i uzupełnienie poziomu kleju w zasobniku klejarki

|  | Klej termotopliwy |
| --- | --- |
| Nazwa kleju | ET228 M |

Klejenie wkładu - w przypadku linii L5 występuje

klejenie ręczne (nakładać klej zgodnie z instrukcją wykonania wyrobu)

|  | Klej termotopliwy |
| --- | --- |
| Temperatura pracy kleju | Od 150 do 165 °C |
| Ilość nakładanego kleju | 2,4 do 3,2 [g]/kartkę A4 |

Utrzymywanie porządku na  stanowisku pracy zgodnie ze Standardem czyszczenia i Inspekcji urządzenia

Wycofanie materaca z produkcji do decyzji DZJ

ŹLE

Kontrola jakości montażu

DOBRZE

Przekazanie wkładu materaca do następnej operacji

Nieprawidłowości związane z procesem klejenia zgłaszać do działu DZJ oraz UR

Prędkość linii

1 formatka od 1 do 2 minut

- TABELA ZMIAN DOKUMENTU

| Lp. | Numer wydania | Treść zmiany / poprawki | Zmianę wprowadził | Podpis / data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Stworzenie dokumentu | Katarzyna Rybarczyk |  |
| 2 | 2 | Aktualizacja schematu blokowego | Angelika Lipińska |  |