Schemat blokowy procesu klejenia materaców

Produkcja Palet Papierowych

| Działanie | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | Katarzyna Rybarczyk Inżynier Procesu / Technolog | 2023-09-14 |  |
| Sprawdził | Krzysztof Jaworski Kierownik Działu Technicznego | 2023-09-14 |  |
| Zatwierdził | Marcin Stoiński Kierownik Produkcji | 2023-09-14 |  |

- CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest opis blokowy procesu klejenia na stanowisku produkcji palet papierowych.

- PRZEDMIOT

Przedmiotem instrukcji jest kontrola procesu klejenia stosowanego przy produkcji palet papierowych.

- ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Za przestrzeganie niniejszej instrukcji odpowiedzialność ponosi brygadzista odpowiedzialny za obszar produkcji palet papierowych.

- OPIS

Temperatura otoczenia

Min. 15 °C

Max. 36 °C

Wilgotność powietrza

N/D

Sprawdzenie i uzupełnienie poziomu kleju w zasobniku klejarek

|  | Klej termotopliwy |
| --- | --- |
| Nazwa kleju | ET200 EVO |

PROCES AUTOMATYCZNY

PROCES RĘCZNY

W przypadku produkcji palet papierowych występuje

klejenie ręczne (nakładać klej zgodnie z instrukcją wykonania wyrobu)

|  | Klej termotopliwy |
| --- | --- |
| Temperatura pracy kleju | Od 158 do 175 °C |
| Ilość nakładanego kleju | 3 do 6 [g]/jedna nóżka HC |

Wycofanie palety z produkcji do decyzji DZJ

ŹLE

Kontrola jakości klejenia palet

DOBRZE

Przekazanie palety do dalszego etapu procesu

Utrzymywanie porządku na  stanowisku pracy zgodnie ze Standardem czyszczenia i Inspekcji urządzenia

Nieprawidłowości związane z procesem klejenia zgłaszać do działu DZJ oraz UR

Prędkość

1 sztuka od 1 do 2 minut

- TABELA ZMIAN DOKUMENTU

| Lp. | Numer wydania | Treść zmiany / poprawki | Zmianę wprowadził | Podpis / data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Stworzenie dokumentu/schematu | Katarzyna Rybarczyk |  |
| 2 | 2 | Aktualizacja schematu | Katarzyna Rybarczyk |  |